XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр водозаборных сооружений | ежегодно |  | Исключения попадания рыбы в водозаборное сооружение |
| 1.2 | Исключения попадания рыбы в водозаборное сооружение | по графику |  | Рациональное использования воды |
| 1.3 | Поверка прибора учета | Периодичность поверки установлена заводом изготовителем 1ра в 4года | Проверка работоспособности прибора учета | Точность учета перекачиваемой воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение наладки системы автоматики ГПУ | Еже- квартально |  | Сокращение выбросов в атмосферу |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1. | Деятельность предприятия в части ведения производственной деятельности осуществляется в соответствии с наилучшими доступными техническими методами. Обращение с отходами производства будет осуществляться в соответствии с законодательством РБ. Специальные мероприятия по уменьшению образования отходов производства не запланированы. |  |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |

XII. Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля в

области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышлен-ная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика или процедура анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Источник выбросов ГПУ-1, ГПУ-2 ГПУ-3 Источники выделения - 0061, 0062, 0062 | г. Жлобин филиал «Жлобинская ТЭЦ», промплощадка предприятия, источник выбросов 0061,0062,0063 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в квартал | азот (IV) оксид (азота диоксид) азот (II) оксид (азота оксид) углерода оксид формальдегид серы диоксид | Отбор произво-дится через газозаборный зонд при помощи побудителя расхода (встроенного насоса) электронного газоанализатора. | МВИ.МН 1003-2017 |
|  | Источник выбросов 27,28 Источники выделения – котлы КВГМ-50, котлы ДЕ-10/14 | филиал Жлобинские ЭС г. Жлобин, промплощадка “Жлобинская ТЭЦ”, источник выбросов 27, 28 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в квартал | азот (IV) оксид (азота диоксид) азот (II) оксид (азота оксид) углерода оксид | Отбор произво-дится через газозабор-ный зонд при помощи побудите-ля расхода (встроен-ного насоса) электрон-нного газоанали-затора. | МВИ.МН 1003-2017 |
|  | Источник выбросов 41, Источники выделения – котлы КВГМ-50, ДКВР-20/13, ТТ-200 | филиал Жлобинские ЭС г. Рогачев котельная “Рогачевская” промплощадка предприятия, источник выбросов 41 | бросневы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в квартал | азот (IV) оксид (азота диоксид) азот (II) оксид (азота оксид) углерода оксид | Отбор произво-дится через газозабор-ный зонд при помощи побудите-ля расхода (встроен-ного насоса) электрон-нного газоанали-затора. | МВИ.МН 1003-2017 |

XIII.     Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры (не планируется)

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | отсутствует |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим _филиал «Жлобинские ЭС РУП «Гомельэнерго»_ подтверждает, что информация, представленная в

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против представления органом выдачи разрешения копии общественного уведомления любому лицу или организации.

Директор филиала                                                           _____________                 ___В.В. Ткачёв___

Руководитель организации                                               (подпись)                      (инициалы, фамилия)

(индивидуальный предприниматель)

«___» ____________ 20__ г

Исп. Войтенко 8(02334)75383