ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Гомельский завод

(полное наименование юридического лица

литья и нормалей»  холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»________________________

в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

___________                       г.Гомель, ул.Могилевская, 16___________________

имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых

природопользователем объектов)

просит продлить срок действия  комплексного природоохранного разрешения

на срок 10  лет

I. Общие сведения*

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 246010 г.Гомель, ул.Могилевская, 16 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | Директор - Будников Валерий Иванович |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | т.8-0232-59-61-31, ф. 8-0232-59-42-03 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | т.8-0232-59-61-31, ф. 8-0232-59-42-03 zlin_by@tut.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД <*> | Литье чугуна 27510 , Литье стали 27520, Литье легких металлов 27530, Производство крепежных изделий, цепей и пружин 28740, Производство сельскохозяй-ственных машин 29321, Производство оборудования для животноводства, птице-водства и кормопроизводства 29322 |
| 6 | Учетный номер плательщика | 400051772 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | № 400051772 29.01.2014 г. |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | __ |
| 9 | Количество работающего персонала | 3618 |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения ___7___ водоотведения ___7___ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Отдел охраны окружающей среды Регистрационный №BY/112 2.1506 от 27.09.2000 Срок действия аттестата аккредитации: с 29.11.2019 до 29.11.2024г |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды | Семченко Татьяна ильинична |
| 13 | Телефон, факс | т/ф 8-0232-59-60-61 |

* - здесь и далее все данные представлены по Открытому акционерному обществу «Гомельский завод литья и нормалей». Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и доверенностей Общества, выданных должностным лицам общества директором Общества.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | 2020 год | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Литье чугуна, млн.руб | 17483 | 18357 | 20192 | 20818 | 21484 | 22172 | 22881 | 23614 | 24369 | 25149 | 25954 |
| 2 | Литье стали, млн.руб | 2168 | 2277 | 2504 | 2582 | 2665 | 2750 | 2838 | 2929 | 3022 | 3119 | 3219 |
| 3 | Литье легких металлов, млн. руб | 95 | 100 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 |
| 4 | Производство крепежных из-делий, цепей и пружин, млн. руб | 4985 | 5234 | 5758 | 5936 | 6126 | 6322 | 6524 | 6733 | 6949 | 7171 | 7400 |
| 5 | Производство сельскохозяй-ственных машин, млн. руб | 43849 | 46041 | 50646 | 52216 | 53887 | 55611 | 57391 | 59227 | 61122 | 63078 | 65097 |
| 6 | Производство оборудования для животноводства, птицево-дства и кормопроизводства, млн.руб | 17650 | 18534 | 20386 | 21018 | 21691 | 22385 | 23101 | 23840 | 24603 | 25390 | 26203 |
|  | Темп роста, % |  | 5 | 10 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| Система управления окружающей средой | ОАО «ГЗЛиН» имеет внедренную, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 14001 и эффективно функционирующую систему управления окружающей средой. Все процессы управляемы, взаимосвязаны, объединены в систему, взаимодействуют между собой и организованы на достижение целей организации по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду. | П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». Раздел.5.1, стр.513 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Переработка отходов | В ОАО «ГЗЛиН» на постоянной основе организовано использование лома и отходов черных и цветных металлов, горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на лесопильных рамах, деревянная тара и незагрязненные древесные отходы. Объекты, на которых осуществляется использование отходов производства: - цех высокопрочного чугуна, цех цветного литья, цех стального литья, - цех строительства и деревообработки. На объекты по использованию отходов производства получены разрешения: - свидетельство о регистрации в РУП «БелНИЦ «Экология» №0367 от 18.05.2009г; - Типовые технологические процессы №04692064.02210.00007, №04692064.02203.00011. В ОАО «ГЗЛиН» осуществляется использование только собственных отходов производства. В результате использования перечисленных выше отходов производства осуществляется выпуск готовой продукции с целью собственного потребления и/или реализации. В ОАО «ГЗЛиН» осуществляется хранение ПХБ-содержащих отходов на основании разрешения и в полном соответствии с требованиями законодательства. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.144 П-ООС 17.01-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». Раздел.4.1.1.2, стр.291, Раздел.4.1.6.1, стр.341, Раздел.4.6, стр.449 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни выбросов твердых частиц 5-20мг/м3. НДТМ поддержания уровня выбросов пыли менее 0,2кг/тонну расплавленного чугуна. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: места хранения отходов расположены вдали от водотоков, обеспечены инфраструктурой для сбора возможных загрязнений сточных вод, не допускается контактирования несовместимых отходов, операции по дроблению, измельчению осуществляются на территориях, оснащенных вентиляционными системами с очистным оборудованием. |
| Хранение сыпучих и опасных материалов. Транспортировка материалов. | На территории общества в специально оборудованных сооружениях осуществляется хранение технического углерода и нефтепродуктов: дизтопливо. Дизтопливо поступает в общество в автоцистернах, перегружается герметичным способом по гибкому рукаву самотеком. Хранение осуществляется в подземных металлических резервуарах цеха хранения и подготовки материалов – дизтопливо в 1-ой емкости объемом 25м3. Подача осуществляется с помощью топливораздаточных колонок. В процессе осуществления технологических операций по хранению и транспортировке дизтоплива в атмосферный воздух выбрасывается 0,003г/с или 0,005т/г загрязняющих веществ. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of Best Available Techniques to Emission from Storage,2006 (Выбросы и сбросы от хранения) Раздел 4.1.3.1, стр.121 Раздел 4.1.3.10, стр.135 Раздел 4.1.3.11, стр.137 Раздел 4.1.3.13, стр.139 Раздел 4.1.3.14, стр.140 Раздел 4.1.3.15, стр.141 Раздел 4.1.6.1.4, стр.155 Раздел 4.1.6.1.10, стр.166 Раздел 4.3.4.1, стр.216 Раздел 4.3.7, стр.226 Раздел 4.4.3.4, стр.236 Раздел 4.4.3.5.2, стр.237 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.25, 148 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: применяются ваккумные клапана давления, предотв-ращается попадание дождевой воды или грунтовых вод в емкости, применяется профи-лактическое обслуживание, про-водится регулярный визуальный осмотр клапанов сигнализации, территория вокруг емкости заасфальтирована. |
| Очистка производст-венных сточных вод и отходящих газов. | Для очистки выбросов загрязняющих веществ (пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% - 3,57г/с или 24,795т/год, древесная пыль – 0,383г/с или 0,803т/г, твердые частицы суммарно – 3,95г/с или 25,569т/год) в атмосферный воздух используются газоочистные установки: циклоны, фильтры ФМКС, ПВМ, гидрофильтры. В процессе осуществления технологических операций основного производства в атмосферный воздух выбрасываются: ксилол - 12,038 г/с или 87,38т/год; бутилацетат – 11,069г/с, 91,513т/г; марганец – 0,209г/с, 0,29т/г, железа оксид – 1,116г/с, 7,199т/г. Технологические процессы, сопровож-дающиеся выделением оксида азота, углерода оксида, оксида серы не оснащены очистным оборудованием. В организации применена полная раздельная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки после локальной очистки самотеком поступают на насосные станции перекачки, а затем в городскую канализацию. Для обеспечения в сточных водах допустимых концентраций вредных веществ в обществе предусмотрены следующие мероприятия: - сточные воды, содержащие взвешенные вещества, очищаются в грязеотстойниках; - сточные воды, содержащие масла, нефтепродукты, краски, очищаются в грязеотстойниках, оборудованных фильтрами и нефтеловушками; - сточные воды, содержащие химические загрязнения, очищаются на станции обессоливания. Для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию, предназначена канализационная насосная станция заглубленного типа. Насосная станция имеет два отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар емкостью 68м3 и грабельное помещение, в другом – машинное отделение. В грабельном помещении установлены механические грабли и молотковая дробилка. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в городской коллектор составила: - ед.рН – 7,5, - азот аммонийный - 3,64мг/дм3, - железо – 0,53 мг/дм3 - нефтепродукты – 0,07 мг/дм3 - сульфаты – 22,7 мг/дм3 - сухой остаток – 307,3 мг/дм3 - фенолы – 0,07 мг/дм3 - фосфаты – 0,4 мг/дм3 - ХПК – 55,7 мг/дм3 - хлориды – 12,76 мг/дм3 - цинк – 0,12 мг/дм3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of the Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment /Management System in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов) Раздел 4.2, стр.273; Раздел 4.3, стр.276; Раздел 2.2.2.6, стр.40; Раздел 2.2.2.4, стр.47; Раздел 3.3.4.1.3, стр.68; Раздел 3.3.4.1.6, стр.80; Раздел 3.5.3.1, стр.230; Раздел 3.5.3.2, стр.231; Раздел 3.5.3.3, стр.235; Раздел 3.5.3.5, стр.246. | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Уровень общего содержания углеводородов по НДТМ в сточным водах на выпуске – 0,05-1,5мг/л |
| Промышленное охлаждение | Сокращение расхода свежей воды приобретает не только экономическое, но и гигиеническое значение. Вода используется для конденсации пара и для охлаждения печей и другого оборудования. На промышленной площадке предусмотрены оборотные системы водоснабжения. Оборотная система №1 предназначена для обеспечения охлаждения высокочастотного оборудования и электрических печей, расположенных в корпусах №1 и 2. Для данной системы принята вентиляторная пленочная трехсекционная градирня с площадью каждой секции 144м3, оснащенная насосным оборудованием. Скорость воды – 2,7м/с. Оборотная система №5 предназначена для охлаждения компрессоров, находящихся на компрессорной станции. Нагретая вода под остаточным напором поступает на вентиляторную трехсекционную пленочную градирню с площадью каждой секции 64м3, оснащенную насосным оборудованием. Скорость воды – 4,0м/с. Оборотная система №11 предназначена для охлаждения компрессоров, установленных на углекислотной станции Нагретая вода поступает в камеру горячей воды, а затем насосным оборудованием подается на трехсекционную вентиляторную градирню. Скорость воды – 1,5м/с. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of the Best Available Techniques to Industrial Cooling System (Системы охлаждения промышленные) Раздел 3.2.1, 3.2.2 стр.67; Раздел 3.2.3, стр.70; Раздел 3.3.1.1, стр.71; Раздел 3.3.3.3, стр.79 Раздел 3.4, стр.80; Раздел 4.2.1.2, стр.121; Раздел 4.2.2, стр.124; Раздел 4.6.1, стр.131; Раздел 4.9.1, стр.136. | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Рекомендуемая скорость воды по НДТМ > 1,8м/с для нового оборудования и 1,5м/с в случае трубного пучка. |
| Мониторинг | В рамках локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух лаборатория по охране воздушного бассейна ОООС 1 раз в месяц в соответствии с утвержденным планом-графиком осуществляет контроль выбросов: - пыли неорганической; - формальдегида; - углерода оксида; - ксилола - твердых частиц суммарно - бутилацетата - метанола - аммиака. В рамках локального мониторинга земель в соответствии с утвержденным планом-графиком 1 раз в три года РУП «БелНИЦ «Экология» осуществляет контроль содержания в почве: - рНKCl, - гумуса, - свинец, - цинк, - кадмий, - медь, - мышьяк, - хром, - никель Эффективность работы газоочистных установок проверяется 1 раз в год лабораторией по охране воздушного бассейна ОООС. Производственный аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ проводится персоналом лаборатории по охране воздушного бассейна ОООС согласно инструкции СУОС (ОООС) ИН 568-118 в соответствии с программой осуществления производственного аналитического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов ОАО «ГЗЛиН» Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и жилой зоны осуществляет лаборатория по охране воздушного бассейна ОООС согласно Программе аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и жилой зоны ОАО «ГЗЛиН» Производственный аналитический контроль за содержанием загрязняющих веществ в сточных водах проводится лабораторией по охране водного бассейна ОООС согласно графику контроля сточных (хоз. фекальных и ливневых) вод ОАО «ГЗЛиН». | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) Раздел 5, стр.41 Раздел: краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18.,22.,25 | Существующая в обществе система мониторинга окру-жающей среды соответствует указанным в пособии принципам. |
| Эффективное использование энергии | Для собственных нужд общества вырабатывается тепловая энергия путем сжигания природного газа и нагревом воды с преобразованием в пар. Пар и горячая вода подаются на производственные нужды. Кроме того часть природного газа расходуется на выработку тепла для нужд персонала (мощность котлов менее 50МВт). Котлы для отопления помещений в осенне-зимний период – КВ-80 – 80 кВТ, расход дров за 2014 год – 206,5м3. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the Best Available Techniques for Energy Efficiency February 2009 (Электронный документ) (Эффективное использование энергии) стр.132-133, 137-139, 143-146, 152-153, 158-161, 201-202, 220-221, 230-233, 236-238, 282-285, 291-292, 295 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Наряду с этим, рассматриваемое пособие предлагает НДТМ, которые применить не представляется возможным по причине: превышение установ-ленных норм потребления энергии связано с мелко-габаритным литьем. |
| Литейное производство | В цехе высокопрочного чугуна, перерабатываются лом и отходы черных металлов, а также обработка черных металлов. Перечисленные процессы обеспечивают внутрипроизводственные нужды и не являются серийными. Фактическая производственная мощность за 2014 год составила: - литейное производство – 27600тонн в год. Уровень выбрасываемой пыли при плавке чугуна – 5,457т/год Для защиты от коррозии чугунных отливок применяется водно-дисперсная грунтовка «Уникор РБ», в составе которой отсутствуют органические растворители. Сырье для литейного производства (100%) хранится раздельно и в закрытых помещениях. Применяются многократно используемые контейнеры. Для отбора летучих выбросов применяется общецеховая вентиляция, патрубки вентиляторов располагаются как можно ближе к источнику выделения | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.6.1, стр.308, 310 Раздел 8.8.1, стр.323 Раздел 8.8.2, стр.329 Раздел.8.8.13, стр.352 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ для процессов резки, дробеструйной очистки и футеровки определяет уровень выбросов для пыли 5-20мг/м3, - поддержание уровня выбросов пыли менее 0,2кг/тонну расплавленного чугуна. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: уровень выбросов пыли составляет 0,19кг/тонну расплавленного чугуна, грунтование производится путем погружения, грунтовка не распыляется, обеспечивается низкий уровень выбросов твердых частиц, образования небольшого количества отходов. |
| Подготовка шихтовых материалов | Шихтовые материалы поступают в организацию в вагонах, на автомобилях, проходят радиационный контроль. Затем шихтовые материалы переправляются в закрома. Из закрома шихтовой материал переправляется в суточные бункера, где визуально проверяются на отсутствие взрывоопасных предметов и наличия цветных металлов. Для подогрева шихтовых материалов бадью, установленную на передаточную тележку, транспортируют на позицию дозирования магнитных шихтовых материалов краном, с встроенными весами и магнитной шайбой, необходимое количество засыпают в бадью. Бадью транспортируют к установке подогрева шихты и устанавливают ее на конвейер установки. После установки бадью подают на позицию нагрева. Подогревают шихтовые материалы до температуры 300-6000С. Замер температуры производится термопарой ТХА, 0-10000С по ГОСТ 3044-94. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques Reference Document on Smitheries and Foundries, may 2005 (электронный документ), стр.15, 79, 112 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.150. | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: транспортирование производится в закрытой транспортной системе. |
| Загрузка печи | Мостовым краном подается траверса к установке подогрева шихты, производится зацеп бадьи траверсой и подача бадьи с шихтой к плавильным печам. Шихта высыпается в печь или тележку загрузочную. При загрузке шихты в тележку загрузочную печь загружается из тележки. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques Reference Document on Smitheries and Foundries, may 2005 (электронный документ), стр.36 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. |
| Плавка чугуна | Плавка чугуна производится в индукционных плавильных печах ОТТО ЮНКЕР. Шихту расплавляют до жидкого состояния, не допуская образования шлаковых мостов. Уровень выбросов пыли составляет 0,19кг/тонну расплавленного чугуна, 21,0мг/м3. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Achieving High Yields in Iron Foundries, (электронный доку-мент), стр.4-5. П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.8.5.4.1, стр.284 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни поддержание уровня выбросов пыли менее 0,2кг/тонну расплавленного чугуна, уровни выбросов пыли 5-20мг/м3. Анализ концентраций пыли показывает несоответствие приведенным в НДТМ уровням пыли. Для обеспечения полного соответствия НДТМ планируется разработать мероприятия, позволяющие снизить уровни пыли. НДТМ, для достижения которых разработаны мероприятия, указанные в разделе XI данной заявки: уровень выбросов пыли при плавке составляет 5-20мг/м3. |
| Удаление шлака | При возникновении шлаковых мостов, их разрушаю при помощи приспособлений. Вводят карбюризатор, легирующие добавки и другие материалы согласно шихтовой записке. Отключают печь. Термопарой ТПП – 0679 ГОСТ 6616-94 производят замер температуры на глубине 100-150мм в течение 6-8 сек. Удаляют шлак с зеркала жидкого металла и стенок печи в короб на площадке печи. Образование шлака на одну тонну металлошихты составляет 18,6кг. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный документ), стр.105, 107 Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005 (электронный документ), стр.52 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни образования 10-20кг шлака на тонну металлошихты. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. |
| Корректировка состава Выпуск чугуна | Проводят химический и спектральный анализ металла и определяют количество необходимых добавок (ферросплавов, лигатур, стального лома, графита и других) для получения заданного химсостава. Взвешивают необходимые добавки, отключают печь, открывают крышку печи и вводят добавки краном или вручную, закрывают крышку печи и доводят температуру чугуна до заданной.. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005 (электронный документ), стр.28, 38, 97, 102, 103 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии. |
| Подготовка формовоч-ных и стержневых материалов | Для подготовки формовочной и стержневых смесей разгружают сырой песок из бункера сырого песка, затем песок по укрытым конвейерам подают в приемные бункера установок для сушки песка. Просеивают песок на полигональном сите, убирают посторонние предметы и высушивают. Проверяют качество песка. Затем песок по укрытым ленточным конвейерам подают в силосный склад и в приемные бункера смесеприготовительного отделения. Далее составляющие стержневой смеси подаются к бегунам мод. 15104М | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005 (электронный документ), стр.60 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии. |
| Приготовление формо-вочной и стержневой смесей | Формовочную смесь приготавливают на смесеприготовительной установке АМК2000Н. Для этого бентонит ГОСТ 28177-89 из мешков пересыпают в тару и подают на рабочую площадку бегунов в бадье, туда же подаются сухие добавки. В расходный бак заливают противопригарную эмульсию ЭР-2 ТУ РБ 14578642.001-95 и связующие ТУ 38.107277-90. Емкости подают на площадку бегунов. Включают бегуны. Производят дозировку и засыпают смесь и сухие добавки в бегуны и перемешивают в течение 1 мин. Затем в бегуны подается вода и жидкие компоненты. Полученную смесь перемешивают в течение 3; 5 минут. После смешивания проводят контроль качества приготовленной смеси. По результатам анализа смесь корректируют. Готовая смесь выпускается на конвейер. Стержневую смесь приготавливают на бегунах смешивающих мод.15104М. Для этого включают бегуны и дозируют сухой песок, засыпают сухие добавки, перемешивают в течение 0,5-1,0 мин, добавляют отдозированные жидкие компоненты и опять перемешивают в течение 1,5-2 минут. Проводят контроль качества стержневой смеси, проверяют физико-механические свойства стержневой смеси по ГТС и транспортируют готовую смесь в бункеры стержневых машин. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Simultaneous mixing and cooling of moulding sand under vacuum", Casting Plant Technology International, 2, (Электронный документ) стр. 4-10. Devinny, J. S. (1998). “Cleaning the Air, Biologically", Civil Engineering, september, (Электронный докумен), стр. 46-49. П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.8.3.2.1, стр.234-235 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: используя автоматическое управление мешалками мини-мизируется использование коли-чества связующего состава и потерь песка; загрязняющие ве-щества очищаются в газо-очистных установках (влажное обеспыливание). Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии. |
| Изготовление стержней горячим отвердеванием | Стержни изготавливаются на стержневых машинах мод. 23221А1А; 23223А2А; 23225А1А; 23227А2А; 4749А1Э2; 2Б83. Раскрывают стержневой ящик, удаляют остатки смеси из стержневого ящика, собирают ящик и разогревают его. Наносят разделительную жидкость на рабочую поверхность стержневого ящика (разделительная жидкость наносится через каждые 3-7 съемов стержней). Собирают и подают стержневой ящик на позицию наддува, производят наддув смеси в стержневой ящик и возвращают в исходное положение. Выдерживают стержень до полного отвердевания. Раскрывают стержневой ящик и выполняют протяжки стержня. Снимают стержень, зачистить заусенцы, шероховатости. Заделывают неровности, выбоины, местные рыхлоты и другие дефекты. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005 (Электронный документ) стр.65, 97, 107, 128, 141 Cost-Effective Management of Chemical Binders in Foundries (Электронный документ) 2005, стр.65 П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р. 4.3.3, стр.188 Р.8.3.3.1, стр.236-248 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии. |
| Изготовление стержней холодным отвердеванием | Емкости со смолой и кислотой подаются к смесителю, где перемешиваются с песком. Далее собираются стержневые ящики (при необходимости устанавливают каркас), изготавливают стержень, накалывают газоотводные каналы, выдерживают до отвердевания. Разбирают стержневой ящик и улаживают стержни на ровную плиту, выдерживают до полного отвердевания(не менее 24 часов до установки в форму). После охлаждения зачищают заусенцы, шероховатости, заделывают неровности, выбоины, местные рыхлоты и другие дефекты замазкой. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Erste Erfahrungen met einem weiterentwickelten umweltver-träglichen Cold-Box-System bei Daimler-Benz", Giesserei, 84/21, (Электронный документ) стр. 48-49. П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р4.5.8.4, 4.5.8.6, стр.240, 242 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: для удаления ЛОС используется биофильтрация. Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии |
| Изготовление форм | Формы изготавливаются на линии «Мультоматик 40.5». Изготавливают полуформы «низа» и «верха». Спутник с подмодельной плитой подается под дозатор, где плита обдувается и на ее наносится распределительное покрытие. После этого опока «низа» подается в формовочный автомат. Формовочный стол с подмодельной плитой поднимают на уровень засыпки смеси и спаровывают с опокой. Заполняют опоку формовочной смесью, уплотняют смесь в опоке. Выполняют протяжку полуформы «низа» при включенном вибраторе, после этого выдают полуформу «низа» из формовочного автомата. Срезают формовочную смесь ножами до лада опоки, переконтовывают опоку на 1800, устанавливают полуформу на литейный конвейер. Подают спутник с подмодельной плитой под дозатор, наносят разделительное покрытие на модель, подают опоку «верха» на формовочный автомат, поднимают фор-мовочный стол с подмодельной плитой на уровень засыпки смеси с спаривают с опокой. Заполняют опоку формовочной смесью с помощью дозатора с одно-временным разрыхлением, уплотняют смесь в опоке, выполняют протяжку полуформы «верха» при включенном вибраторе, выдают полуформу из формовочного автомата. Срезают формовосную смесь ножами до лада опоки. Профрезовывают заливочную чашу и выполняют вентнаколы, переконтовать опоку на 1800. Подают опоку на механизм сборки. . Собирают форму: транспортируют полуформу «низа» на позицию установки стержней, обдувают полуформу сжатым воздухом, устанавливают стержни, холодильники, обдувают сжатым воздухом с двух сторон, устанавливают фильтровальную сетку на центробежный шлакоуловитель полуформы «низа» или реакционную камеру, транспортируют полуформу «низа» к механизму сборки. Собирают форму и транспортируют форму на заливку. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ) стр.73, 77, 107 A Survey of the Pollution and Environmental Conditions in the Foundry Industry, 2000 П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.8.5.8.1, стр.292 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии |
| Заливка чугуна в ковш и формы | Для заливки ковш Т-450-01-015 подается к печи. Взвешивается навеска модифи-цирующих компонентов. Пакет с модификатором вручную загружают на днище ковша. Взвешивают пустой ковш и подают к желобу печи. Заданную порцию металла заливают в ковш. Ковш с металлом подают к месту скачивания шлака и скачивают его. Передаточной тележкой ковш с металлом транспортируют к месту заливки. Фактические выбросы пыли неорганической составляют – 36,2мг/м3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ), стр.82, 97, 133 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.133 П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.4.5.9.2, стр.245 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни выбросов пыли 5-20мг/м3. Анализ концентраций пыли показывает несоответствие приведенным в НДТМ уровням пыли. Наряду с этим, рассматриваемое пособие предлагает НДТМ, которые применить не представляется возможным по причине: невозможно внедрить по конструктивным причинам. |
| Затвердевание (1-ое охлаждение) | Перед заливкой металла в отбел измеряют температуру металла (1500+20)0С. Залитые литейные формы переносятся вдоль линии формовки на линию охлаждения | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ), стр.81, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.133. П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.4.5.9.2, стр.245 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ. Оборудование, используемое для проведения данного процесса соответствует описанным аналогам в рассматриваемом пособии |
| Выбивка отливок из формы | Выдавливаем ком смеси с кустом отливок на корытообразную тележку охладительного конвейера. Охлаждают куст отливок. Сталкивают ком смеси с кустом отливок с корытообразной тележки на выбивную решетку, очищают куст от формовочной смеси и стержней, подают куст отливок на траковый конвейер. Фактические выбросы пыли неорганической составляют – 31,1мг/м3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ), стр.82;122 НДТМ for the Abatement of Atmospheric Pollution in the Ferrous Foundry Industry", 1997 П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.8.5.9.1, стр.302, 301 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни выбросов пыли 5-20мг/м3. Анализ концентраций пыли показывает несоответствие приведенным в НДТМ уровням пыли. Для обеспечения полного соответствия НДТМ планируется разработать мероприятия, позволяющие снизить уровни пыли. НДТМ, для достижения которых разработаны мероприятия, ука-занные в разделе XI данной заявки: уровень выбросов пыли при выбивке составляет 5-20мг/м3. |
| Очистка отливок от остатков формовочной смеси и стержней | Очистку отливок производят в барабане очистном дробеметном мод.42223М. Устанавливают тару с отливками на контаватель, загружают отливки в барабан, устанавливают необходимые режимы очистки отливок и очищают отливки в течение 12-14 минут. Внешним осмотром проверяют качество очистки отливок на соответствие эталону. Снимают с дробеметной камеры тару с отливками и устанавливают на ровную поверхность. Транспортируют тару с отливками на обрубку. Фактические выбросы пыли неорганической составляют – 21,0-21,9мг/м3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ), стр.97, 143 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1998). "Werkboek milieumaatregelen Metaal - en Elektrotechnische Industre", VNG Uitgeverij., (Электронный доку-мент), стр.143 П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.4.5.10.1, стр.249 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни выбросов пыли 5-20мг/м3. Анализ концентраций пыли показывает несоответствие приведенным в НДТМ уровням пыли. Для обеспечения полного соответствия НДТМ планируется разработать мероприятия, позволяющие снизить уровни пыли. НДТМ, для достижения которых разработаны мероприятия, указанные в разделе XI данной заявки: уровень выбросов пыли при дробеструйной обработке составляет 5-20мг/м3. |
| Обрубка и зачистка на наждаках | Отливки зачищают машинкой шли-фовальной пневматической ручной ИП2014 ТУ 22-166-13-88 следующим образом: устанавливают отливку на стол обрубщика и отрубают заливы на линии разъема, по окнам, подрезают прибыли, удаляют пригар. Зачистку отливок производят на обдирочно-шлифовальных станках М326П, 3М636, обдирочно-шлифовальных станках подвес- ных 3Е375 следующим образом: зачищают остатки питателей, выпоров, заливы по знакам стержней, зачищают отливки по линии разъема, заливы в труднодоступных местах. Фактические выбросы пыли неорганической составляют –28,3мг/м3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005, (Электронный документ), стр.89, 97. П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Р.4.5.10.1, стр.249 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает уровни выбросов пыли 5-20мг/м3. Анализ концентраций пыли показывает несоответствие приведенным в НДТМ уровням пыли. Для обеспечения полного соответствия НДТМ планируется разработать мероприятия, позволяющие снизить уровни пыли. НДТМ, для достижения которых разработаны мероприятия, указанные в разделе XI данной заявки: уровень выбросов пыли при обрубке составляет 5-20мг/м3. |
| Обработка поверхнос-тей органическими растворителями | В технологических процессах при мойке и обезжиривании деталей и сборочных единиц (ДСЕ) используется раствор ПАВ ТОМ. Мойка осуществляется методом струйного облива моющим раствором. Промывка осуществляется методом струйного облива водой последовательно в двух зонах. Грунтование и окраска ДСЕ производится в окрасочном цехе (окрасочные линии), сборочном корпусе (окрасочные линии) и цехе производства сельхозтехники (окрасочно-сушильный комплекс WALTER Spritz) акрил-уретановыми лакокрасочными материалами в окрасочных камерах методом пневмораспыления. Сушка ДСЕ производится газом в проходных сушильных камерах, оборудованных ТГТ. Для улавливания твердых частиц камеры грунтования и окраски в окрасочном цеху и сборочном корпусе оборудованы гидрофильтрами с s – образными промывными каналами, в цехе производства сельхозмашин окрасочно-сушильный комплекс оборудован напольными фильтрами. В процессе использования лакокрасочных материалов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества в суммарном количестве 20,507г/с или 187,764 т/год. В технологическом процессе окраски применяются растворители с содержанием растворителя по весу 405% для верхних покрытий и 30% для базовых покрытий. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of Best Available Techniques to Surface Treatment using Organic Solvents (Обработка поверхности с помощью органических растворителей) Раздел.4.1, стр.127 Раздел.6.4.2, стр.180 Раздел.6.4.3, стр.181 Раздел.6.4.4, стр.184 Раздел.6.4.5, 6.4.7 стр.185 Раздел.20.7.3.4, стр.448 Раздел.20.7.3.8, стр.451 Раздел.20.7.3.9, стр.452 Раздел.20.7.4, стр.460 Раздел.20.7.4.1, стр.462 Раздел.20.7.5.8, стр.467 Раздел.20.8.1.1, стр.468 Раздел.20.8.2.1, стр.472 Раздел.20.11.3.2, стр.512 Раздел.20.11.3.5, стр.514 Раздел.20.11.3.6, стр.515 Раздел.20.11.3.8, стр.517 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ рассматривает применение лакокрасочных материалов на основе растворителе с содержанием растворителя по весу 35-45% для верхних покрытий и 70-80% для базовых покрытий. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: лакокрасочные материалы на детали и сборочные единицы наносятся методом распыления под низким давлением с помощью сжатого воздуха; сушка окрашенных деталей и сборочных единиц осуществляется с помощью циркуляции горячего воздуха; для улавливания твердых частиц применяются гидрофильтры и напольные фильтры (эффективность 95-97%); оборудование, использу-емое для проведения данного процесса соответствует описан-ным аналогам в рассматриваемом пособии. |
| Обработка поверхно-стей металла методом цинкования. | В цехе производства метизов осуществляется технологический процесс цинкования деталей в барабанах на 3-х автоматических линиях модели АЛГ. В состав линии входят ванна обезжиривания на катоде, ванна обезжиривания на аноде, ванна промывки, ванна промывки каскадной, ванна химического травления, ванна промывки каскадной, ванна цинкования электрохимического, ванна промывки каскадная, ванна пассивирования (бесцветное или радужное), ванна промывки каскадная, ванна промывки, сушка. Детали загружаются в барабан механизированный загрузчиком. Масса единовременной загрузки не более 25 кг. Далее барабан с деталями погружается в ванну обезжиривания на катоде, состав раствора – натр едкий технический – 20-40г/дм3, тринатрий фосфат технический – 20-40г/дм3, сода кальцинированная 20-40г/дм3, вода техническая, температура раствора 60 0С, плотность потока 1,5-2,0А/дм, время обезжиривания – 7-8 мин. После обезжиривания на катоде барабан с деталями погружают в ванну обезжиривания на аноде, состав раствора такой как и на катоде. Далее детали промывают водой в ванне промывки при температуре 50 в течение 1-20 мин. Далее для удаления с деталей продуктов реакции и растворов промывку деталей производят водой в ванне промывки каскадной в течение 2 мин. В ванне химического травления для удаления с поверхности деталей окислов производят травление металла в течение 3 минут. Состав раствора – кислота соляная – 150г/дм3, вода техническая. После травления детали промывают водой в ванне промывки каскадной в течение 2х1,5 мин. Для нанесения защитных и защитно-декоративных покрытий на детали барабан с деталями погружают в ванну цинкования на 60 минут. Состав раствора - цинк хлористый 25-40 г/дм3, аммоний хлористый – 180-200 г/дм3, добавка блескообразующая – 5-70 г/дм3, вода, аноды цинковые. Далее барабан с деталями помещают в ванну промывки каскадную, где водой с температурой 20 градусов в течение 2х1,5 мин производят промывку деталей. После промывки барабан с деталями перемещают в ванну пассивирования. Составы растворов зависят от конструкторской документации или требований заказчика. Пассивирование радужное – состав сухой хроматирующий – 30-60 г/дм3, кислота серная – 0,5-1,0 г/дм3, кислота азотная – 3-5 г/дм3, вода; Пассивирование бесцветное – состав сухой хроматирующий – 3-6 г/дм3, кислота азотная – 8-15 г/дм3, вода; Пассивирование черное – композиция хроматирующая – 100-150 г/дм3, вода. Пассивирование проводят в течение 10-40 сек. Далее барабан с деталями перемещают в ванну промывки каскадную, где при температуре 20 градусов детали промываются водой в течение 2х1,5мин. В ванне промывки производят промывку деталей для удаления с поверхности деталей продуктов реакции и растворов, оставшихся после предыдущих операций водой в течении 2 мин. Сушка деталей производится в сушильной камере горячим воздухом при температуре 60 градусов. Технология очистки непрерывных стоков предусматривает прием непрерывных стоков от гальванического участка ЦПМ на станции обессоливания. Сточные воды из гальванического участка ЦПМ поступают в приемный резервуар, рассчитанный на прием стоков в течение двух часов. В нем установлены электроды ЭРСУ, управляющие работой насосов подачи стоков на обработку. Перед обработкой непрерывных стоков производится контроль состава стоков методом аналитической химии и определяется концентрация тяжелых металлов (Fe2+, Zn2+) и рН. Из резервуара непрерывные стоки насосом подаются на промежуточные емкости, куда подведен трубопровод подачи раствора щелочи (10-12% раствор, каустическая сода+вода) из мешалки насосом и раствора полиа-криламида (0,3% раствор, полиакри-ламид+вода) из мешалки насосом (ПАА). Подщелачивание производится для создания значения рН стоков 7-8, а ПАА для коагуляции. Для выделения образовавшейся взвеси сточные воды поступают в вертикальные отстойники. Образовавшийся осадок удаляется из отстойника по иловой трубе под гидравлическим напором в промежуточный колодец, из промежу-точного колодца в шламонакопители. За счет наклона стенок иловой части отстойника осадок самостоятельно сползает или сдвигается к центру, где расположен обрез трубы гидроудаления. Осветленная вода поступает в бак осветленной воды, откуда насосом подается на механические фильтры. По мере загрязнения загрузки фильтров их выводят на промывку. Промывка фильтров проводится технической водой из резервуара промывной воды насосом с одновременной подачей воздуха снизу вверх в течение часа, интенсивность подачи воды 3 л/м2с, воздуха – 20 л/м2с. Отмывочная вода сливается в приемный резервуар периодических стоков. Осветленная вода после механических фильтров поступает в бак сбора фильтрата и оттуда насосом подается на сорбционные фильтры. Сорбционные фильтры с загрузкой активированного угля предназначены для улавливания из сточных вод органических и поверхностно-активных веществ. Промывка фильтров осуществляется насосом с интенсивностью 3 л/м2с в течение часа со сбросом промывочной воды в приемный резервуар периодических стоков. Очищенная вода после сорбционных фильтров поступает в бак обессоленной воды, откуда насосом подается потребителю (ЦПМ). Концентрации загрязняющих веществ непрерывных стоков на входе и выходе из очистных сооружений: Вход Выход рН 3,5 – 6,2 7,1 – 7,2 железо 5 – 35 мг/дм3 0,18 – 0,2 мг/дм3 цинк 2-10 мг/дм3 0,05 – 0,1 мг/дм3 На участке обезвоживания шлама на вакуум-фильтрах производится обезвожи-вание осадка, получаемого в процессе очистки воды с целью облегчения утилизации. Состав установки: насосы шламовые типа ПС-100/16 – 2 шт., предназначены для подачи шлама выпускаемого из отстойников в шламонакопители и в корыто вакуум-фильтров; шламонакопители емкостью 12м3 – 2 шт, предназначены для предварительного уплотнения и частичного обезвоживания осадка (непрерывные стоки); шламонакопитель емкостью 12 м3 – 1 шт., предназначен для предварительного уплотнения и частичного обезвоживания осадка (периодические и травильные стоки); вакуум-фильтры барабанные общего назначения с наружной фильтрующей поверхностью типа БОУ 10-1,75 – 2 шт., предназначены для фильтрации и обезвоживания шлама; вакуум-насосы водокольцевые типа РЛП 20/98 – 2 шт., предназначены для создания вакуума в вакуум-фильтрах; ресивер емкостью 1 м3, предназначен для выравнивания вакуума в вакуум линии и для отделения влаги (фильтрата) от отсасываемого вакуум-насосом воздуха. Выпущенный из отстойников в шламовый колодец осадок, шламовым насосом подается в шламонакопитель, в котором накапливается в течение нескольких суток. Отстоявшаяся вода периодически выпускается из верхней части шламонакопителя через водоотводящие трубки. После заполнения одного шламо-накопителя, осадок из отстойников нап-равляется в другой, а из заполненного, уплотнившийся шлам подается шламовым насосом в корыто вакуум-фильтра. При вращении барабана вакуум-фильтра ячейки барабана сообщаются попеременно с четырьмя камерами неподвижной распределительной головки. Ячейки барабана, погруженные в суспензию (шлам), сообщаются с камерой фильтрации, куда подводится вакуум. Под действием вакуума жидкая часть суспензии – фильтрат, проходит через фильтровальную ткань в ячейки барабана и дальше в камеру распределительной головки, а твердая часть образует на поверхности ткани слой осадка. Фильтрат из камеры фильтрации отсасывается в в вакуум-ресивер. При дальнейшем вращении барабана ячейки сообщаются с камерой промоя, где происходит дополнительное обезвоживание осадка за счет просасывания через него атмосферного воздуха, увлекающего за собой жидкость внутрь ячейки, затем в камеру распределительной головки и далее в вакуум-ресивер. Ячейки, приближающиеся к съемному приспособлению, сообщаются со сжатым воздухом через камеру отдувки (для отделения осадка от ткани). После отдувки осадок снимается с барабана. Ячейки, с поверхности которых снят осадок, снова сообщаются со сжатым воздухом через камеру регенерации ткани, а затем погружаются в суспензию и процесс начинается сначала. В результате очистки химически загрязненных сточных вод на станции обессоливания образуется обезвоженный осадок очистных сооружений гальва-нических производств: код – 5112100, 3 класс опасности; норматив образования – 1,62 кг/м2 гальванопокрытий. Годовое образование – 200 т/год. Собирается в бункер шламонакопителя объемом 3 м3, затем автотранспортом вывозится в места захоронения. Фактические выбросы хрома (VI) 0,0096мг/м3, водорода хлорида – 1,9мг/м3, аммиака – 1,15 мг/м3. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (электрохимические покрытия) Раздел. 5.1.2, стр. 391 Раздел. 5.1.3 , стр. 392 Раздел. 5.1.5 , стр. 393 Раздел. 5.1.5.3, стр. 397 Раздел. 5.1.6 , стр. 399 Раздел. 5.1.5.4 , стр. 398 Раздел. 5.1.6.3 , стр. 400 Раздел. 5.1.6.1, стр. 400 Раздел. 5.1.6.3, стр. 400 Раздел. 5.1.6.4, стр. 402 Раздел. 5.1.8.3 , стр. 403 Раздел. 5.1.9, стр. 405 Раздел. 5.1.10, стр. 405 Раздел. 5.2.4, стр. 410 Раздел. 5.2.5, стр. 410 Раздел. 5.2.5.7.2, стр. 413 Раздел. 5.2.8, стр. 414 Раздел. 5.2.9, стр. 414 Раздел. 5.2.11, стр. 415 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ для процессов поверхностной обработки металлов определяет уровень выбросов для хрома (VI) 0,01-0,2мг/м3, водорода хлорида – 0,1-2мг/м3, аммиака – 0,1-10 мг/м3. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: непрерывные стоки очищаются, очищенная вода повторно используется в технологии, применяется каскадная промывка деталей, используются растворимые аноды, растворы перемешиваются механически, стенки ванн уплотнены и имеют двойное днище, ванны установлены на поддоны, пол с химически стойки покрытием, загрязняющие ве-щества очищаются в газо-очистных установках (влажное обеспыливание). |
| Производство цветных металлов | Плавка алюминия производится в индукционно-тигельных печах ИАТ-2,5М1. Загружают шихтовые материалы в печь, расплавляют металл, вводят лигатуры. Снимают шлак с зеркала металла, отбирают пробу металла на анализ. По результатам анализа производят доводку сплава по химсоставу. Дегазация жидкого металла проводят инертным газом в течение 2-3 минут, затем ковш с металлом подают под стенд рафинирования жидким флюсом в два приема, после рафинирования снимают шлак с зеркала металла. Ковш с расплавленным металлом подается на участок заливки электропогрузчиком. Литье алюминия осуществляется в машинах литья под давлением МДН – 6А-016 следующим образом: газовой горелкой разогревают полость прессформы до температуры 900С, обдувают и смазывают прессформу, выдают дозу металла в заливочное окно машины, производят прессование и выдержку для кристаллизации. Литье алюминия осуществляется в кокильных машинах МДН – 6А-0,25 следующим образом: разогревают кокиль до заданной температуры 370+300С и металлопровод до температуры равной 370+300С, собирают кокиль, заливают заданную дозу сплава в литниковую чашу кокиля, производят выдержку для кристаллизации отливки в форме и подрыв подвижных стержней в форме, извлекают подвижные стержни из отливок, разбирают кокиль с одновременным выталкиванием отливки из полости. Удаление литниковой системы производится на прессах. Куст отливок улаживается в штамп (клещи) и отрубаются литниковые системы. Термообработка алюминия производится в печи 7СТО-16.80.4/5 Сырье для плавки алюминия (100%) хранится раздельно и в закрытых помещениях. Применяются многократно используемые контейнеры. Для отбора летучих выбросов применяется общецеховая вентиляция, патрубки вентиляторов располагаются как можно ближе к источнику выделения. Фактические выбросы пыли неорганической составляют – 5,2-17,2мг/м3 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) П-ООС 17.02-2-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.6.2, стр.313 Раздел 9.3, стр.378 Раздел 9.3.1, стр.379 Раздел. 9.3.7, стр.379 Раздел. 9.4.4, стр.383 Раздел. 9.5, стр.383 Раздел. 9.5.1, стр.384 Reference Document on Best Available Techniques in the Non-Ferous Metal Industries (производство цветных металлов) Раздел. 4.2.2, стр. 294 Раздел. 4.2.2.1, стр. 296 Раздел. 4.2.2.1.1, стр. 296 Раздел. 4.2.2.1.2, стр. 297 Раздел. 4.2.2.1.6, стр. 298 Раздел. 4.3.1, стр. 303 Раздел. 4.3.1.1, стр. 303 Раздел. 4.3.4, стр. 310 Раздел. 4.3.7, стр. 318 Раздел. 4.3.9, стр. 318 Раздел. 4.4, стр. 321 Раздел. 4.4.1, стр. 323 Раздел. 4.4.2.2, стр. 326 Раздел. 4.4.3, стр. 328 Раздел. 4.4.3.1, стр. 330 Раздел. 4.4.4, стр. 332 Раздел. 4.4.5, стр. 333 Раздел. 4.5, стр. 335 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ для процессов плавки и обработки цветного металла определяет уровень выбросов для пыли 1-20мг/м3, - поддержание уровня выбросов пыли 0,1-1кг/тонну расплав-ленного алюминия. Существующая технология позволяет достигать уровня НДТМ: уровень выбросов пыли составляет 0,84кг/тонну расплавленного алюминия. |

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водо-заборных сооружений | Скважина № 400-Д/13 (бассейн р. Сож) | г.Гомель, ул.Могилевская, 16 |
| 2 | Нужды промышленности | отсутствует | Горводопровод («Гомельводоканал») | -- |
| 3 | Иные нужды (отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод) | отсутствует | система городской канализации («Гомельводоканал») | -- |
| 4 | Иные нужды (отведение поверхностных сточных вод) | отсутствует | коммунальная дождевая канализация («ГорСАП») | -- |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство сельхозтехники | Для производства сельхозтехники и запасных частей к ней используется вода при следующих процессах: - для охлаждения оборудования; - для обезжиривания поверхностей (приготовление моющего раствора); - оборотное водоснабжение для осаждения окрасочной аэрозоли; - приготовление смазочно-охлаждающих жидкостей |
| 2 | Производство запасных частей к сельхозтехнике |  |
| 3 | Производство метизов | В цехе производства метизов осуществляется технологический процесс цинкования деталей в барабанах на 3-х автоматических линиях модели АЛГ. В состав линии входят ванна обезжиривания на катоде, ванна обезжиривания на аноде, ванна промывки, ванна промывки каскадной, ванна химического травления, ванна промывки каскадной, ванна цинкования электрохимического, ванна промывки каскадная, ванна пассивирования (бесцветное или радужное), ванна промывки каскадная, ванна промывки, сушка. Детали загружаются в барабан механизированный загрузчиком. Далее барабан с деталями погружается в ванну обезжиривания на катоде, состав раствора – натр едкий технический, тринатрийфосфат технический, сода кальцинированная, вода техническая, После обезжиривания на катоде барабан с деталями погружают в ванну обезжиривания на аноде, состав раствора такой как и на катоде. Далее детали промывают водой в ванне промывки течение 1-20 мин. Далее для удаления с деталей продуктов реакции и растворов промывку деталей производят водой в ванне промывки каскадной в течение 2 мин. В ванне химического травления для удаления с поверхности деталей окислов производят травление металла в течение 3 минут. Состав раствора – кислота соляная, вода техническая. После травления детали промывают водой в ванне промывки каскадной в течение 2х1,5 мин. Для нанесения защитных и защитно-декоративных покрытий на детали барабан с деталями погружают в ванну цинкования на 60 минут. Состав раствора - цинк хлористый, аммоний хлористый, добавка блескообразующая, вода, аноды цинковые. Далее барабан с деталями помещают в ванну промывки каскадную, где водой с температурой 20 градусов в течение 2х1,5 мин производят промывку деталей. После промывки барабан с деталями перемещают в ванну пассивирования. Пассивирование радужное – состав сухой хроматирующий, кислота серная, кислота азотная, вода; Пассивирование бесцветное – состав сухой хроматирующий, кислота азотная, вода; Пассивирование черное – композиция хроматирующая3, вода. Пассивирование проводят в течение 10-40 сек. Далее барабан с деталями перемещают в ванну промывки каскадную, где при температуре 20 градусов детали промываются водой в течение 2х1,5мин. В ванне промывки производят промывку деталей для удаления с поверхности деталей продуктов реакции и растворов, оставшихся после предыдущих операций водой в течении 2 мин. |
| 4 | Обработка металла к метизам | В цехе производства метизов осуществляется технологический процесс фосфатирования бухт металла на линии фосфатирования металла. В состав линии входят 3 ванны травления, ванны активации, 2-х ванн фосфатирования, ванны омыливания, ванны промывок. Объем каждой ванны травления составляет 12м3.. Объем ванны заполнен на 80% от номинального объема ванны. Чистка и сброс ванны производится 2р/месяц. Использованная вода сливается на станцию обессоливания, 60% очищенной воды возвращается на повторное использование. Объем ванны активации составляет 12м3.. Объем ванны заполнен на 80% от номинального объема ванны. Чистка и сброс ванны производится 1р/месяц. Использованная вода сливается на станцию обессоливания, 60% очищенной воды возвращается на повторное использование. Объем каждой ванны фосфатирования составляет 12м3.. Объем ванны заполнен на 80% от номинального объема ванны. Чистка ванны производится 1р/месяц, замена ванны 1р/3месяца. Использованная вода сливается на станцию обессоливания, 60% очищенной воды возвращается на повторное использование. Объем ванны омыливания составляет 12м3.. Объем ванны заполнен на 80% от номинального объема ванны. Чистка и сброс ванны производится 3р/год. Использованная вода сливается на станцию обессоливания, 60% очищенной воды возвращается на повторное использование. Объем ванны промывок составляет 12м3.. Объем ванны заполнен на 80% от номинального объема ванны. Чистка и сброс ванны производится 1р/неделю. Использованная вода сливается на станцию обессоливания, 60% очищенной воды возвращается на повторное использование. |
| 5 | Производство серого чугуна | При производстве серого и высокопрочного чугуна, цветного литья используемая вода предназначена для охлаждения электрических плавильных печей, формовочных линий, трансформаторов, для улавивания пыли, машин литья под давлением, кокильных машин, машин литья под давлением пластмассы, приготовления формовочных смесей. |
| 6 | Производство высокопрочного чугуна |  |
| 7 | Производство цветного литья |  |
| 8 | Теплоэнергия | Для собственных нужд общества вырабатывается тепловая энергия путем сжигания природного газа и нагревом воды с преобразованием в пар. Пар и горячая вода подаются на производственные нужды. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | В организации предусмотрены следующие системы водоснабжения: - производственная (технологические расходы (гидрофильтров, моечных машин и т.д; входит в состав смесей), мойка технологического оборудования; мойка лабораторной посуды,; является хладогентом для охлаждения оборудования, используется для парообразования и др.); - хозяйственно-питьевая (использование воды для питья, приема приема душа, полива территории и др); - противопожарная; - оборотная (используется для охлаждения технологического оборудования и т.д). Источниками водоснабжения организации являются: - буровая скважина №400-Д/13 производительностью 45м3/ч, глубиной 192м; - система водоснабжения КПУП «Гомельводоканал» на основании договора №296 от 20.03.2014 года. Вода из скважины подается погружным насосом на станцию обезжелезивания и далее в распределительные сети к потребителям. Из городского водопровода вода забирается и накапливается в 2-х резервуарах запаса воды по 3000м3 каждый. Из резервуаров вода поступает на станцию 2-го подъема с помощью насоса, а оттуда в распределительные сети к потребителям. На промышленной площадке предусмотрены оборотные системы водоснабжения. Оборотная система №1 предназначена для обеспечения охлаждения высокочастотного оборудования и электрических печей, расположенных в корпусах №1 и 2. Для данной системы принята вентиляторная пленочная трехсекционная градирня с площадью каждой секции 144м3, оснащенная насосным оборудованием. Оборотная система №5 предназначена для охлаждения компрессоров, находящихся на компрессорной станции. Нагретая вода под остаточным напором поступает на вентиляторную трехсекционную пленочную градирню с площадью каждой секции 64м3, оснащенную насосным оборудованием. Оборотная система №11 предназначена для охлаждения компрессоров, установленных на углекислотной станции Нагретая вода поступает в камеру горячей воды, а затем насосным оборудованием подается на трехсекционную вентиляторную градирню. Организация осуществляет передачу воды сторонним организациям — ОАО «СП Строй», СП «Мириго», ОАО «Гомельхимторг», РУП «Гомельэнерго» филиала «Гомельские тепловые сети», Первичная организация профсоюзов ОАО «ГЗЛиН», ООО «УНИЛИТ», «НТЦК» ОАО «Гомсельмаш» по договорам. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | В организации для обеспечения отвода сточны вод предусматриваются следующие системы водоотвения: - система хозяйственно-фекальной канализации; - система производственных стоков; - система дождевой канализации. Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в систему канализации КПУП «Гомельводоканал» на основании договора №296 от 20.03.2014года. Поверхностные сточные воды сбрасываются в систему канализации ГП «ГорСАП» на основании договора № 629/261 от 01.11.2002 года. Поверхностные сточные воды перед сбросом в канализацию проходят очистку на локальных очистных сооружениях производительностью 1728м3/сутки, состоящих из нефтеловушки, бензомаслоуловителя и насосной станции. В организации применена полная раздельная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки после локальной очистки самотеком поступают на насосные станции перекачки, а затем в городскую канализацию. Для обеспечения в сточных водах допустимых концентраций вредных веществ в обществе предусмотрены следующие мероприятия: - сточные воды, содержащие взвешенные вещества, очищаются в грязеотстойниках; - сточные воды, содержащие масла, нефтепродукты, краски, очищаются в грязеотстойниках, оборудованных фильтрами и нефтеловушками; - сточные воды, содержащие химические загрязнения, очищаются на станции обессоливания. Для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию, предназначена канализационная насосная станция заглубленного типа. Насосная станция имеет два отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар емкостью 68м3 и грабельное помещение, в другом – машинное отделение. В грабельном помещении установлены механические грабли и молотковая дробилка. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в городской коллектор составляет: - ед.рН – 7,5, - азот аммонийный - 3,64мг/дм3, - железо – 0,53 мг/дм3 - нефтепродукты – 0,07 мг/дм3 - сульфаты – 22,7 мг/дм3 - сухой остаток – 307,3 мг/дм3 - хлориды – 12,76 мг/дм3 - цинк – 0,12 мг/дм3 |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод (отсутствуют)

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | А ртезиа-нская скважина №400-Д/13 | -- | 192,0 | -- | -- | 45 | Счетчик трубный холодной воды СТВ-80 №12568715 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механичес-кий | ЛК-154 Нефтеловушка, бензомаслоуловитель, насосная станция | 1728 | 375,3 | На основании статистических данных о количестве осадков по г.Гомелю |
| 2 | Механичес-кий | ЛК-244 Нефтеловушка, бензомаслоуловитель, насосная станция | 1728 | 251,1 | На основании статистических данных о количестве осадков по г.Гомелю |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти- ческое | нормативно-расчетное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 год | 2022_ год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 405 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 148 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 405 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 148 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 471 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 172 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | 871 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 318 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 260 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 95 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 120 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 44 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 537 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 196 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 211 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (охлаждение оборудования, подпитка систем оборотного водоснабжения) | куб. м/сутки | 74 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 74 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 25956 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 | 38345 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9474 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 315 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 115 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (отсутствуют)

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максималь-ная | средне- годовая | максима-льная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод (отсутствуют)

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,086 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 |  | 1 <**> | 3006 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт |
| 3 |  | 1 <***> | 352 шт | 2611 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 5 |  | 3 | 629,638 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 | 1481,900 |
| 6 |  | 4 | 6871,33 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 | 13450,60 |
| 7 |  | Неопасные | 753,56 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 | 13860,50 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0,001 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 8255,615 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 | 28858,600 |
|  |  |  | 3358 шт | 7581 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 1,458 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 11 |  | 1 <**> | 2776 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт |
| 12 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 14 |  | 3 | 147,174 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 | 513,400 |
| 15 |  | 4 | 5954,71 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 | 10587,00 |
| 16 |  | Неопасные | 703,05 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 | 13035,50 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 6804,934 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 | 24195,900 |
|  |  |  | 2776 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт | 4970 шт |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 221,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 222,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <***> | 458 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 458шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 484,108 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 | 968,500 |
| 43 |  | 4 | 726,90 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 | 2863,600 |
| 44 |  | Неопасные | 62,80 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 1273,808 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 | 4657,100 |

<*> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<**> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<***> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ), в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

. Предложение  по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/ захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовые конденсаторы с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ | 3540003 | 1 | территория ОАО «ГЗЛиН» | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт | 2611 шт |  | 2611 шт | 2611 шт |  | 2611 шт | 2611 шт |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15 % и более) | 1721102 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  | 103 | 103 | 103 |  | 103 | 103 |
| Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытием прочие | 1870209 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| Бумага, загрязненная лакокрасочными материалами | 1871202 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| Отходы асбокартона | 3143707 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |
| Шлам фосфатирования | 3163200 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Шламы газоочистки | 3166000 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |  | 415 | 415 | 415 |  | 415 | 415 |
| Шлам металлошлифовальный | 3550200 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Шламы гальванические железосодержащие | 5111600 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| Отходы лакокрасочные смешанные | 5552908 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |  | 127,8 | 127,8 | 127,8 |  | 127,8 | 127,8 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнителями, преимущественно органическими | 5820100 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |
| Полиамид (стружка) | 5711101 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |
| Ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами | 5820503 | 3 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 |
| Шлаки электропечей | 3121800 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |  | 880 | 880 | 880 |  | 880 | 880 |
| Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) | 3144407 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |
| Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 1650 |
| Отходы вощеной бумаги | 1870400 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| Пыль железосодержащая с дробью | 3510106 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |
| Железосодержащая пыль без вредных примесей | 3510101 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  | 165 | 165 | 165 |  | 165 | 165 |
| Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | 8440100 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| Металлическая тара, загрязненная ЛКМ | 3510602 | 4 | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |
| Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 9120300 | неопасные | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | полигон НПО КУП «Спецкоммунтранс» н.п. Борьба | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |  | 770 | 770 | 770 |  | 770 | 770 |

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Плазменные установки ЗПЦ ист.№0155 и №0158 оснас-тить фильтро-вентиляцион-ными установками TIG TFS 6700/112/ETS | 2021 | Снижение воздейст-вия на окружающую среду, | Увеличение степени очистки выбросов от пыли, |  |
| 2.2 | Модернизация пылеочист-ного оборудования литей-ного производства с установкой фильтров сухой очистки | 2021-2030 | Снижение воздейст-вия на окружающую среду, достижение НДТМ | Увеличение степени очистки выбросов от пыли |  |
| 2.3 | Обеспечение соответствия фактических значений кон-центраций летучих орга-нических соединений на источниках №227-231, 241-244, 256-260, 270-273, 308-309, 3,14-315, 322 323, 328- 329, 356-359, 175-180, 197-202, 553-558, концен-трациям согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | 31.12. 2030 | Снижение воздействия на окружающую среду | Снижение выбросов ЛОС |  |
|  | Приобретение дробемет-ной установки в ЦЦЛ с | 2021 | Снижение воздейст-вия на окружающую среду | Снижение выбросов пыли неорганической |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение пресса пакетировочного для брикетирования отходов лома стального и стружки стальной | 2021 | Уменьшение объе-мов отходов, сок-ращение затрат на использование |  |  |
| 3.2 | Безопасное обезврежи-вание ПХБ-содержащих отходов | 2021-2030 | Предотвращение риска загрязнения окружающей среды ПХБ |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение производственного экологического контроля | 2020-20300гг | Проверка выполнения природоохранного законодательства в структурных подразделениях | Соблюдение экологической безопасности |  |

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промыш- ленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность |  | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерения, прошедшая аттестацию методик (методов измерений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 379 | Цех цветного литья, плавильная печь | Промышленные выбросы | Выбросы от плавильной печи |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2 | 659 | Цех высокопрочного чугуна | Промышленные выбросы | Выбросы от стержневой машины |  | 1 раз в месяц | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3 | 664 | Цех высокопрочного чугуна | Промышленные выбросы | Выбросы от стержневой машины |  | 1 раз в месяц | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4 | 665 | Цех высокопрочно-го чугуна | Промышленные выбросы | Выбросы от стержневой машины |  | 1 раз в месяц | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 236 | Окрасочный цех | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 6 | 237 | Окрасочный цех | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 7 | 238 | Окрасочный цех | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 8 | 239 | Окрасочный цех | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора | МВИ.МН 2804-2007 |
| 9 | 819 | Цех производства сельхозмашин | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочно-сушильной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора проб проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 10 | 820 | Цех производства сельхозмашин | Промышленные выбросы | Выбросы от окрасочно-сушильной камеры |  | 1 раз в месяц | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб проб | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | Точечный метод отбора проб проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 11 | 1* | Зона размещения предприятия, с/х угодье – участок в 40 м от дороги. | Земля | N522727,94 E305504,55 |  | Один раз в три года; май-сентябрь; Единов-ременно, однократно | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовременно, однократно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 12 | 2* | Центральная часть юго-восточной стороны цеха производства метизов. | Земля | N522713,39 E305517,97 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрьединов-ре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 13 | 3* | Участок в 85 м южнее западного угла цеха производства сельхозтехники – в 30 м от стены корпуса. | Земля | N522712,45 E305459,46 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 14 | 4* | Участок в 25 м южнее запад-ного угла подземного резервуара воды. | Земля | N522700,65 E305548,49 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 15 | 5* | Участок в 40 м на восток-юго-восток от северного угла цеха производства метизов. | Земля | N522718,01 E305502,99 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 16 | 6* | Участок в 12 м к северо-западу от северного резервуара мазута и в 18 м к северо-востоку от северного угла углекислотной станции. | Земля | N522710,70 E305536,83 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь;единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 17 | 7* | Участок в 24 м западнее западного угла насосной подземного резервуара. | Земля | N522708,10 E305521,07 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 18 | 8* | Участок в 35 м западнее северного угла цеха высокопрочного чугуна. | Земля | N522710,70 E305444,93 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 19 | 9* | Участок в 80 м от срединной части цеха высокопрочного чугуна и в 45 м юго-восточнее южного угла бетонированной площадки. | Земля | N522703,72 E305439,10 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 20 | 10* | Санитарно-защитная зона. | Земля | N522653,68 E305440,84 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 21 | 11* | Озелененный участок в 6 м северо-западнее длинной стороны здания резервуара ППА. | Земля | N522705,04 E305503,05 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 22 | 12* | Участок в 10 м западнее северного угла склада кислот и щелочей. | Земля | N522703,00 E305514,15 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 23 | 13* | Участок в 6 м западнее северного угла склада масел. | Земля | N522657,88 E305458,61 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 24 | 14* | Центральная часть промежутка между средним и южным выступами здания окрасочного цеха – в 120 м на восток-северо-восток от юго-западного угла цеха. | Земля | N522648,42 E305526,18 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 25 | 15* | Участок в 70 м восточнее угла территории трансформаторной подстанции и в 100 м на северо-северо-восток от проходной. | Земля | N522649,87 E305456,48 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 26 | 16* | Участок в 30 м на запад-юго-запад от срединной части юго-западной стороны заготовительно-прессового цеха. | Земля | N522649,05 E305512,06 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 27 | 17* | Зона размещения предприятия, пустырь – участок в 120 м от перекрестка дорог. | Земля | N522636,67 E305454,38 |  | Один раз в три года; май-сентябрь;Единов-ременно, однократ-но | рН KCL | Смешанный | Потенциометрический, ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гумус |  | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  |  |  |  |  | Один раз в шесть лет; май-сентябрь; единовре-менно, однокра-тно | Мышьяк, хром, никель | Смешанный | МВИ.МН 1137-99 |
| 28 | 87 | Цех по строительству и деревообработ-ке | Промышленные выбросы |  | Выбросы от деревообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль древесная | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 29 | 603 | Цех по строительству и деревообработ-ке | Промышленные выбросы |  | Выбросы от пилорамы | 1 раз в год | Пыль древесная | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 30 | 802 | Цех по строительству и деревообработ-ке | Промышленные выбросы |  | Выбросы от котельной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 31 | 807 | Цех по строительству и деревообработ-ке, | Промышленные выбросы |  | Выбросы от котельной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 31 | 807 | Цех по строительству и деревообработ-ке, | Промышленные выбросы |  | Выбросы от котельной | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 32 | 595 | Цех пароводокана-лизации | Промышленные выбросы |  | Выбросы от котельной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33 | 475 | Цех пароводокана-лизации, участок изготовления деталей | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 34 | 152 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробеметной камеры | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 35 | 153 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробеметной камеры | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 36 | 157 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от отрезных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 37 | 801 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от шлифовальной машинки | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 38 | 155 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плазменной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 39 | 156 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плазменной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 40 | 158 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плазменной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 41 | 876 | Заготовительно - прессовый цех | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плазменной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 42 | 4 | Цех производства метизов, гальваничес-кий участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от гальванических линий | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Водорода хлорид | Точечный метод отбора проб | Методика №1.4.126.3. |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 5766-2017 |
| 43 | 5 | Цех производства метизов, гальваничес-кий участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от гальванических линий | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Водорода хлорид | Точечный метод отбора проб | Методика №1.4.126.3. |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 5766-201 |
| 44 | 12 | Цех производства метизов, участок травления |  |  | Выбросы от высокой линии травления | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 5766-2017 |
| 45 | 22 | Цех производства метизов, газопригото- вительный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от эндоустановки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 46 | 33 | Цех производства метизов, | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии фасфотирования | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | Методика №1.4.91.2. |
| 47 | 34 | Цех производства метизов, автоматный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заточных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 48 | 835 | Цех производства метизов, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от шахтной печи СЩО | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 49 | 836 | Цех производства метизов, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от шахтной печи СЩО | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 50 | 839 | Цех производства метизов, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от печи камерной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 51 | 841 | Цех производства метизов, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от индукционной закалочной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
| 52 | 842 | Цех производства метизов, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от печи камерной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 53 | 847 | Цех производства метизов, травильное отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от кислотоприемни-ка | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 5766-2017 |
| 54 | 913 | Цех производства метизов, закалочно-отпускная линия «Kohnle» | Промышленные выбросы |  | Выбросы от зоны сушки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 55 | 914 | Цех производства метизов, закалочно-отпускная линия «Kohnle» | Промышленные выбросы |  | Выбросы от закалочной печи | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 56 | 916 | Цех производства метизов, закалочно-отпускная линия «Kohnle» | Промышленные выбросы |  | Выбросы от установки предварительной промывки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 57 | 917 | Цех производства метизов, закалочно-отпускная линия «Kohnle» | Промышленные выбросы |  | Выбросы от отпускной печи | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 58 | 918 | Цех производства метизов, участок травления | Промышленные выбросы |  | Выбросы от ванны травления | 1 раз в год | Серная кислота | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 5766-2017 |
| 59 | 36 | Цех по производству сельхозмашин, заточной участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 60 | 38 | Цех по производству сельхозмашин, кузнечно-штамповый участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от галтовочного барабана | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 61 | 39 | Цех по производству сельхозмашин, кузнечно-штамповый участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от точильно-шлифовальных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 62 | 821 | Цех по производству сельхозмашин, окрасочно-сушильный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от газовой гарелки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 62 | 821 | Цех по производству сельхозмашин, окрасочно-сушильный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от газовой гарелки | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 63 | 822 | Цех по производству сельхозмашин, окрасочно-сушильный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от газовой гарелки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 64 | 859 | Ремонтно-механический цех, участок ремонта | Промышленные выбросы |  | Выбросы от отрезного станка | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 65 | 522 | Инструментальный корпус, участок литейной оснастки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 66 | 523 | Инструментальный корпус, участок штампов | Промышленные выбросы |  | Выбросы от шлифовальных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 67 | 524 | Инструментальный корпус, заточное отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 68 | 529 | Инструментальный корпус, участок режущего инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от электроэрозион-ных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 69 | 530 | Инструментальный корпус, участок штампов | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стола обработки штампов | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 70 | 531 | Инструментальный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от участка литейной оснастки | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 71 | 532 | Инструментальный корпус , участок холодновыса-дочного инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 72 | 533 | Инструментальный корпус, заготовитель-ный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 73 | 534 | Инструментальный корпус, участок холодновыса-дочного инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 74 | 537 | Инструментальный корпус, участок нестандартного оборудования | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 75 | 538 | Инструментальный корпус, участок мерительного инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 76 | 539 | Инструментальный корпус, участок режущего инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 77 | 540 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от шахтной печи | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 78 | 542 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от установки пескоструйной обработки | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 79 | 546 | Инструментальный корпус, кузнечный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от печи нагрева газовой | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 . |
| 80 | 873 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от соляной ванны | 1 раз в год | Водорода хлорид | Точечный метод отбора проб | Методика №1.4.126.3. |
| 81 | 880 | Инструментальный корпус, участок холодновысадочного инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 82 | 885 | Инструментальный корпус, участок подготовки производства | Промышленные выбросы |  | Выбросы от индукционной закалочной установки ТВЧ | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 83 | 886 | Инструментальный корпус, участок холодновысадочного инструмента | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плоскошлифовальных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 84 | 891 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от соляной ванны | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 85 | 905 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камерной печи | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017. |
| 86 | 933 | Инструментальный корпус, термический участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от соляной ванны | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017. |
| 87 | 219 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 88 | 220 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 89 | 221 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 90 | 222 | Окрасочный цех,линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 91 | 223 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 92 | 224 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 93 | 225 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007. |
| 94 | 226 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | 1 раз в год | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 95 | 228 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017. |
| 96 | 229 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 97 | 230 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 98 | 231 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 99 | 232 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 100 | 233 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 101 | 234 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 102 | 235 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 103 | 241 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 104 | 242 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 105 | 243 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 106 | 244 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 106 | 244 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 107 | 246 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 108 | 247 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 109 | 248 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 110 | 249 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 111 | 250 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007. |
| 112 | 251 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 112 | 251 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 113 | 252 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 114 | 253 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 115 | 254 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 116 | 255 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2017 |
| 117 | 257 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 118 | 258 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
| 118 | 258 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 119 | 259 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 120 | 260 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017. |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 121 | 261 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 122 | 262 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 123 | 261 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 124 | 263 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 125 | 264 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 126 | 265 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 127 | 266 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 128 | 267 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 129 | 268 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 130 | 270 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 131 | 271 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 132 | 272 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 133 | 273 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 134 | 303 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 135 | 304 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 136 | 305 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 137 | 306 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007. |
| 138 | 307 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 139 | 308 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 140 | 309 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
| 141 | 310 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 142 | 311 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 143 | 312 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 144 | 313 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 145 | 314 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 146 | 315 | Окрасочный цех, линия №5 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
| 147 | 317 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
| 148 | 318 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 149 | 319 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 150 | 320 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 151 | 321 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры грунтования | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 152 | 322 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 153 | 323 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 154 | 324 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 155 | 325 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 156 | 326 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 157 | 327 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 158 | 328 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 159 | 329 | Окрасочный цех, линия №6 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 160 | 345 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 161 | 346 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 162 | 352 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 163 | 353 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 164 | 354 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 165 | 355 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 166 | 356 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 167 | 357 | Окрасочный цех, линия №8 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 168 | 358 | Окрасочный цех, участок окраски запасных частей | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 169 | 359 | Окрасочный цех, участок окраски запасных частей | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 170 | 548 | Сборочный корпус, | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 171 | 549 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 172 | 550 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 173 | 551 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 174 | 803 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 175 | 804 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 176 | 805 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 177 | 806 | Сборочный корпус | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 178 | 163 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 179 | 164 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 180 | 165 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 181 | 166 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 182 | 167 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 183 | 168 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 184 | 169 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 185 | 170 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 186 | 171 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 187 | 172 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 188 | 173 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 189 | 174 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 190 | 178 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 191 | 179 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 192 | 180 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 193 | 181 | Сборочный корпус линия №9, участок нанесения трафаретов | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 194 | 182 | Сборочный корпус линия №9, участок нанесения трафаретов | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 195 | 187 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 196 | 188 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 197 | 189 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 198 | 190 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 199 | 191 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 200 | 192 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 201 | 193 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 202 | 194 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 203 | 195 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 204 | 196 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 205 | 200 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 206 | 201 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 207 | 202 | Сборочный корпус линия №10 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от сушильной камеры | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 208 | 91 | Механо-сборо-чный корпус, газоприготовительный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от газоприготовительной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 209 | 96 | Механо-сборо-чный корпус, термическое отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от электропечи термической шахтной | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
| 210 | 100 | Механо-сборо-чный корпус, терм отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробеметной камеры | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 211 | 101 | Механо-сборо-чный корпус, Заточное отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 212 | 102 | Механо-сборо-чный корпус, Заточное отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 213 | 862 | Механо-сборо-чный корпус, термическое отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от высокочастотного генератора | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 214 | 865 | Механо-сборо-чный корпус, термическое отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от индукционной закалочной установки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 215 | 866 | Механо-сборо-чный корпус, термическое отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии СНЦА | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 216 | 870 | Механо-сборо-чный корпус, термическое отделение | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии СНЦА | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 217 | 475 | Цех пароводокана-лизации, участок изготовления деталей | Промышленные выбросы |  | Выбросы от металлообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 218 | 595 | Цех пароводокана-лизации, котельная | Промышленные выбросы |  | Выбросы от котлов | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 219 | 375 | Цех цветного литья, участок приготовления шихты | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробилки, сита, бегунов | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 220 | 379 | Цех цветного литья, участок плавки алюминия | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плавильной печи ИАТ-2,5 | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 221 | 380 | Цех цветного литья, участок плавки алюминия | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плавильной печи ИАТ-2,5 | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
| 222 | 382 | Цех цветного литья, участок плавки алюминия | Промышленные выбросы |  | Выбросы от газовой гарелки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 223 | 383 | Цех цветного литья, участок плавки алюминия | Промышленные выбросы |  | Выбросы от бетоносмесителя | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 224 | 397 | Цех цветного литья, участок кокильного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от кокильных машин | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 . |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 225 | 400 | Цех цветного литья, участок кокильного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от кокильных машин | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 226 | 408 | Цех цветного литья, участок литья под давлением | Промышленные выбросы |  | Выбросы от машин литья под давлением | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 227 | 415 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плавильной печи ИЛТ 1-0,4 | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 228 | 421 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии отработанной горелой земли | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 229 | 423 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от конвейера отработанной горелой земли | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 230 | 425 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от смесеприготовительных бегунов | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 231 | 426 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от конвейера отработанной горелой земли | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 232 | 431 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры охлаждения опок | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 233 | 432 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заливочного конвейера | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 234 | 793 | Цех цветного литья, участок пластмассовоголитья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от измельчителя полиамида | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 235 | 830 | Цех цветного литья, участок термообработ-ки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от печи обжига, СТО | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 236 | 831 | Цех цветного литья, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой машины | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 237 | 901 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плавильной печи | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 238 | 902 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробеметной камеры, обдирочных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 239 | 903 | Цех цветного литья, участок чугунного литья | Промышленные выбросы |  | Выбросы от выбивной решетки | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 240 | 86 | Цех высокопроч-ного чугуна, деревомодель-ный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от деревообрабатывающих станков | 1 раз в год | Пыль древесная | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 241 | 604 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от конвейера отработанной горелой земли | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 242 | 609 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от конвейера отработанной горелой земли | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 243 | 615 | Цех высокопроч-ного чугуна, смесеприготовительный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от смесителей №1,2 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 244 | 616 | Цех высокопроч-ного чугуна, смесеприготовительный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от смесителей №3,4 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 245 | 626 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от смесителя ХТС | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 246 | 645 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок зачистки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от наждачных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 247 | 647 | ЦВПЧ, участок зачистки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заточных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 248 | 649 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок обрубки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от конвейера | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 249 | 661 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой машины газовой | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 250 | 662 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой машины Б-6 | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 251 | 666 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой машины газовой 25/2 | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 252 | 667 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой автомат 21 | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 252 | 667 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от стержневой автомат 21 | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 253 | 668 | Цех высокопроч-ного чугуна, стержневой участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от машины газовой 23 | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формальдегид | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 4566-2013 |
| 254 | 681 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от формовоч-ной линии «DAFV-SD4.5» | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 255 | 682 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии заливки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 256 | 683 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии заливки | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 256 | 683 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии заливки | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 257 | 684 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от формовоч-ной линии «DAFV-SD4.5» | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 258 | 685 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от формовоч-ной линии «DAFV-SD4.5» | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 259 | 687 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от формовоч-ной линии «DAFV-SD4.5» | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химичес-кий | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 260 | 688 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от формовоч-ной линии «DAFV-SD4.5» | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 261 | 695 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии охлаждения | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 262 | 696 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста выбивки опок | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 263 | 697 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии охлаждения 1 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 264 | 698 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от розлива чугуна в прессформы | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 265 | 700 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от выбивной решетки и заливочного конвейера | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 266 | 701 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста очистки опок | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 267 | 702 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от ссыпки с конвейера | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 268 | 703 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок зачистки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заточных станков | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 269 | 705 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от установки подогрева шихты | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 270 | 713 | Цех высокопроч-ного чугуна, склад песка | Промышленные выбросы |  | Выбросы от установки сушки песка | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 271 | 714 | Цех высокопроч-ного чугуна, склад песка | Промышленные выбросы |  | Выбросы от установки сушки песка | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 271 | 799 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста выбивки опок, сита линии | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 272 | 808 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заливочного конвейера | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 273 | 810 | Цех высокопроч-ного чугуна, смесепригото-вительный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от смесителей ИСЛ-40 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 274 | 815 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от поста выбивки опок | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 275 | 825 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии охлаждения | 1 раз в год | Твердые частицы | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 276 | 930 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок обрубки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от дробеметной камеры | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 277 | 931 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от плавильных печей | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Серы диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 278 | 932 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заливочного конвейера | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  | 932 | Цех высокопроч-ного чугуна, формовочный участок | Промышленные выбросы |  | Выбросы от заливочного конвейера | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
| 279 | 1700 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от розлива чугуна в прессформы | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 280 | 1701 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии охлаждения 2 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-201 |
| 281 | 1702 | Цех высокопроч-ного чугуна, участок плавки | Промышленные выбросы |  | Выбросы от линии охлаждения 3 | 1 раз в год | Пыль неорганическая | Гравиметри-ческий | СТБ 12141-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Углерода оксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Азота диоксид | Электро-химический | МВИ.МН 1003-2017 |
| 282 | 165 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 283 | 170 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 284 | 189 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 285 | 191 | Сборочный корпус линия №9 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от камеры окраски | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 286 | 233 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 287 | 236 | Окрасочный цех, линия №1 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 288 | 264 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |
| 289 | 265 | Окрасочный цех, линия №2 | Промышленные выбросы |  | Выбросы от окрасочной камеры | 1 раз в сутки в период НМУ | Ксилол | Точечный метод отбора проб | МВИ.МН 2804-2007 |

Примечания:

*- номера, пробных площадок (точек контроля) соответствуют номерам, указанным в картографическом приложении №6 «Карта-схема расположения контрольных точек отбора почв Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей»  к данному заявлению.

***  номера источников соответствуют номерам, указанным в картографическом приложении № 8 «Карта-схема точек контроля промышленных выбросов» к данному заявлению.

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | В обществе внедрена СУОС, сертификат соответствия экологический BY/112 06.01. 002 00522 действует до 21.12.2022г. |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Основное направление функциони-рования СУОС направлено на управление экологическими аспек-тами деятельности, продукции и услуг общества с целью уменьшения отрицательного воздействия всех видов деятельности общества на окружающую среду. Для выявления экологических аспектов в обществе проводится полный анализ производственной деятельности, продукции и услуг В процессе проведения данного анализа рассматриваются все технологические процессы и виды деятельности, осуществляемые в структурных подразделениях, оцениваются материальные и энергетические потоки, определяются воздействия на окружающую среду. После выявления экологических аспектов проводится оценка важности экологических аспектов. Общество планирует экологическую деятельность исходя из анализа возникших проблем, необходимости, возможности и очередности их решения. Выявленные важные экологические аспекты деятельности, продукции и услуг общества являются основанием для формирования экологической политики, разработки целевых и плановых экологических показателей, программы по управлению окружающей средой, осуществления мониторинга и измерений, проведения внутреннего аудита. |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Требования выдаваемых ранее приро-доохранных разрешений соблюдались. |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Экологическая политика общества разработана с учетом необходимости выполнения требований природоохранного законодательства РБ с учетом возможности достижения заложенных в ней принципов, обязательств и показателей в рамках имеющихся на предприятии финансовых, людских и временных ресурсов. |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Программа управления окружающей средой разрабатывается руководи-телем группы по СУОС с учетом предложений, поступивших от руководителей структурных подразделений общества в соответствии с требованиями природоохранных НПА и ТНПА с учетом требований СТБ ИСО 14001. В обществе разработана Программа по управлению окружающей средой на 2015-2017 годы и утверждена приказом директора общества от 19.02.2015г №182. |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Мерами оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду в обществе являются периодическая оценка соответствия требованиям НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды во время проведения производственного контроля в области ООС, внутреннего аудита СУОС, внеплановых проверок соблюдения требований природоохранного зако-нодательства в структурных под-разделениях общества, на основании результатов инструментальных заме-ров, аналитического контроля, а также данных, предоставляемых структур-ными подразделениями. |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Для обеспечения готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обществе проводятся: - планируются и осуществляются необходимые меры в области защиты персонала на участка производственного и социального значения от аварийных ситуаций; - планируются и проводятся мероприятия по повышению устойчивости функционирования опасных производственных объектов и обеспечению жизнедеятельности персонала в аварийных ситуациях; - обеспечивается готовность сил и средств к участию в ликвидации аварийных ситуаций, обучается персонал способам действий в аварийных ситуациях согласно ПЛА структурных подразделений общества; - поддерживаются в постоянной готовности локальные системы оповещения об аварийных ситуациях. |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Взаимодействие с подразделениями общества и информирование их осуществляет отдел охраны окружающей среды, который направляет им и получает от них соответствующие справочно-информационные и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды, оказывает организационно-методическую помощь. Формы распространения информации: приказы, распоряжения по обществу; решения протоколов совещаний по ООС и ОТ; извещения об изменениях в СТП; проведение «Дней информации»; селекторные и оперативные совещания; решения протоколов технического и производственного совещаний. Проце-дура информирования сотрудников общества в области природоохранной деятельности предусматривает проведение технических совещаний, обсуждение вопросов ООС и СУОС на ежедневных цеховых производствен-ных совещаниях, размещение информации на досках информации в структурных подразделениях общества. |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | Документация системы управления окружающей средой общества разработана в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001, устанавливает положения и требования по всем элементам СУОС в обществе. Руководство по СУОС разра-батывается рабочей группой по СУОС, стандарты организации разрабатываются рабочей группой по СУОС с учетом предложений, поступающих от ответственных по СУОС в структурных подразделениях, в область деятельности которых входит описываемый в документе процесс. Вся документация по СУОС датирована, идентифицируема, упорядочена и хранится в течение определенного периода времени. Основными видами физической формы документа являются бумажные и электронные носители. Документация по СУОС хранится в ОООС и подразделениях, деятельность которых связана с важными экологическими аспектами. |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Руководство общества определяет потребность в экологическом обучении персонала и требования к обучению персонала, который выполняет специальные функции по управлению окружающей средой, чья работа может в значительной степени повлиять на состоянии окружающей среды. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области ООС охватывает все уровни персонала общества. Экологическая подготовка работников общества осуществляется при: прохождении инструктажа по охране окружающей среды, подготовке и повышении квалификации; нарушении техноло-гических процессов, приведших к аварийным ситуациям и оказавшим негативное воздействие на ОС; изменении технологического про-цесса, замене исходного сырья и материалов, модернизации оборудо-вания; изменении требований НПА, ТНПА в области охраны окружающей среды. Также экологическое обучение персонала осуществляется в учебных заведениях подготовки, перепод-готовки, повышения квалификации, на производственных семинарах, кото-рые проводятся обществом, и непосредственно в структурных подразделениях общества. |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Мониторинг, измерения и оценка являются ключевыми видами деятельности в системе управления окружающей средой, гарантирую-щими, что общество действует согласно требованиям, установленным СУОС. Постоянный мониторинг и измерения ведутся для следующих видов деятельности: качества и безопасности приобретаемых сырья и материалов, технологии и оборудования: обслуживания и эксплуатации технологического, природоохранного оборудования; обращение с опасными веществами, обращение с отходами производства, водоснабжения и водоотведения, охрана атмосферного воздуха, охрана труда и промышленной санитарии; поверка и эксплуатации приборов контроля; поддержание фонда НПА, ТНПА и других документов ООС в актуализированном состоянии; реализации программ, выполнения целевых и плановых экологических показателей; предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций; подготовка кадров, информиро-ванности и компетентности специалистов; эффективности функционирования СУОС. |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | Процедура выявления, изучения и корректирования несоответствия включает следующие элементы: выявление несоответствия; иден-тификацию причины несоответствия; разработку и выполнение необхо-димого корректирующего действия; выявление или совершенствование мер контроля, необходимых для предотвращения повторения несоот-ветствия (предупреждающие дейс-твия); определение (оценку, анализ) эффективности (результативности) предпринятого корректирующего дей-ствия; регистрацию любых изменений в документированных процедурах в результате выполнения корректирую-щего действия. |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Внутренний аудит системы управления окружающей средой является неотъемлемым элементом СУОС и служит одним из средств достижения целей, определяемых экологической политикой общества в области охраны окружающей среды. Внутренние аудиты проводятся с установленной периодичностью для определения и предоставления руководству информации о том, соответствует ли система запланированным мероприятиям в области охраны окружающей среды и правильно ли она применяется и поддерживается в рабочем состоянии. Годовой план-график проведения внутренних аудитов системы управления окружающей средой в структурных подразделениях утвержден приказом директора общества от 18.06.2015 №625. |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Анализ СУОС со стороны руководства представляет оценку функциони-рования СУОС - насколько СУОС способна улучшать экологическую ситуацию, как в обществе, так и за его пределами, а также снизить негативное воздействие на окру-жающую среду от производственной деятельности, продукции и услуг. Для реализации принципа постоянного улучшения на ОАО «ГЗЛиН» разработан комплекс специальных мер, в числе которых ведущее место занимает анализ СУОС руководством общества. Целью анализа СУОС руководством общества является оценка пригодности и эффективности СУОС, выработка и принятие управленческих решений, направленных на неукоснительное выполнение экологической политики, планомерное совершенствование и развитие СУОС. Результаты анализа оформляются документально в виде протокола заседания руководства. Анализ функционирования СУОС проводится руководством 1 раз в год. |

Настоящим Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей»

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

подтверждает, что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против представления органом выдачи разрешения копии общественного уведомления любому лицу или организации.

| Директор Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ (подпись) | В.И.Будников (инициалы, фамилия) |
| «30» октября 2020 г. |  |  |